# Beschrijving open datasets Netbewust Laden Activatie

Algemeen
De dataset ‘Netbewust publiek laden – Dataset knelpunt 2026-01’ bevat een overzicht van onze middenspanningsruimtes met MS/LS transformatoren, met hun locaties, typegegevens, piekbelasting en de Netbewust Laden-limiet. De NBL-limiet is de grens waarbij netbewust laden wordt toegepast. Dit is het moment waarop de hoogste jaarlijkse belasting van de transformator 80% of meer is van wat maximaal is toegestaan.

De dataset ‘Netbewust publiek laden – Dataset laadpaal 2026-01’ bevat een overzicht van alle publieke laadpalen in Liander-gebied, hun locatie en de voedende MS/LS transformator.

Liander stelt deze gegevens openbaar ter beschikking in het kader van het ‘Proces activatie Netbewust Laden’ uit de Handreiking Netbewust Laden van de Nationale Laad Infrastructuur (NAL).

Disclaimer
Wij streven ernaar om de data zo zorgvuldig mogelijk op te stellen. Zoals op al onze open data is de standaard disclaimer open data van toepassing.

Disclaimer – Dataproduct Netbewust Publiek Laden
De huidige datakwaliteit van deze dataset biedt een eerste indicatief inzicht en is onderhevig aan verdere validatie en verbetering.

Deze dataset is niet bedoeld of geschikt voor het beantwoorden van inpassingsvraagstukken. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Liander behoudt alle rechten met betrekking tot de aangeboden informatie en datasets. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Liander is het niet toegestaan deze dataset te delen met derden.

Bronnen
Deze dataset bevat gegevens uit het centraal aansluitingenregister en de basis asset registratie van Liander. De piekbelasting in hooglastsituatie op transformatoren is bepaald volgens de methodiek die gebruikt wordt voor netinpassing.

Aggregatieniveau
De data is niet geaggregeerd. De combinatie van laadpaal locatie en Charge Point Operator (CPO) is immers al publiek beschikbaar op verschillende platforms. Verdere informatie gaat niet over de contractant, maar over Liander-assets.

Bestandsnaam
De namen ‘Netbewust publiek laden Liander - Dataset knelpunt 2026-01’ & ‘Netbewust publiek laden Liander - Dataset laadpaal 2026-01’ laten zien dat het om data voor het Liander verzorgingsgebied gaat, met de meest actuele data op (datum).

Format
De gegevens worden gepubliceerd als CSV-bestand: het meest eenvoudige format voor tabelbestanden. Het bestaat enkel uit tekstgegevens, zodat het gemakkelijk kan worden verwerkt. CSV-bestanden kunt u openen met Excel of een soortgelijk programma. Het tekstscheidingsteken is “;”. Let er bij het inladen op dat getallen niet afgerond worden door Excel.

Velden

Dataset Knelpunt

| - SUBSTATION_NAME | MSR nummer |
| --- | --- |
| - CONDUCTINGEQUIPMENT_NAME | Transformator ID |
| - MKTPSRTYPE_PSRTYPE | Type uitrusting (Transformator) |
| - NOMINALVOLTAGE.UNITMULTIPLIER | SI-prefix (kilo) |
| - NOMINALVOLTAGE.UNITSYMBOL | Eenheid nominale spanning (Volt) |
| - BASEVOLTAGE.NOMINALVOLTAGE | Waarde nominale spanning |
| - STREETADDRESS_POSTALCODE | Postcode MSR |
| - STREETDETAIL_NAME | Straatnaam MSR |
| - STREETDETAIL_CODE | CBS buurtcode |
| - TOWNDETAIL_NAME | Gemeente |
| - TOWNDETAIL_SECTION | Woonplaats |
| - TONWDETAIL_STATEORPROVINCE | Provincie MSR |
| - COORDINATESYSTEM_NAME | Gehanteerd coördinatensysteem |
| - POSITIONPOINT_XPOSITION | Geocoördinaat MSR (lon) |
| - POSITIONPOINT_YPOSITION | Geocoördinaat MSR (lat) |
| - ANALOG_NAME | Piekbelasting trafo (levering door net) |
| - ANALOG_MEASUREMENTTYPE | - |
| - ANALOG_UNITMULTIPLIER | SI-prefix (kilo) |
| - ANALOG_UNITSYMBOL | Eenheid piekbelasting (Watt) |
| - ANALOGVALUE_VALUE | Waarde piekbelasting |
| - ANALOGVALUE_TIMESTAMP | Datum bepaling piekbelasting |
| - OPERATIONALLIMITSET_NAME | Nominale capaciteit |
| - ACTIVEPOWERLIMIT_UNITMULTIPLIER | SI-prefix (kilo) |
| - ACTIVEPOWERLIMIT_UNITSYMBOL | Eenheid nominale capaciteit (Watt) |
| - ACTIVEPOWERLIMIT_VALUE | Waarde nominale capaciteit |
| - OPERATIONALLIMITSET_NAME_NBL | NBL limiet (de grens waarbij netbewust laden wordt toegepast) |
| - ACTIVEPOWERLIMIT_UNITMULTIPLIER_NBL | SI-prefix (kilo) |
| - ACTIVEPOWERLIMIT_UNITSYMBOL_NBL | Eenheid NBL limiet (Watt) |
| - ACTIVEPOWERLIMIT_VALUE_NBL | Waarde NBL limiet |

Dataset Laadpaal

| - MARKETEVALUATIONPOINT_EAN | EAN van het overdrachtspunt |
| --- | --- |
| - CONDUCTINGEQUIPMENT_NAME | Transformator ID van voedende transformator |
| - MARKETPARTICIPANT_NAME | Naam van aangeslotene van de publieke laadpaal |
| - MARKETROLE_NAME | Rol van de aangeslotene |
| - STREETADDRESS_POSTALCODE | Postcode laadpaal |
| - STREETDETAIL_NAME | Straatnaam laadpaal |
| - STREETDETAIL_CODE | CBS buurtcode |
| - TOWNDETAIL_NAME | Gemeente |
| - TOWNDETAIL_SECTION | Woonplaats |
| - TONWDETAIL_STATEORPROVINCE | Provincie laadpaal |
| - COORDINATESYSTEM_NAME | Gehanteerd coördinatensysteem |
| - POSITIONPOINT_XPOSITION | Geocoördinaat laadpaal (lon) |
| - POSITIONPOINT_YPOSITION | Geocoördinaat laadpaal (lat) |